汽修专业《汽车检测》期中试题

班级：　　    　　 考号：             姓名：

| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

一、填空（20分）

1、启动发动机时，马达空转一般为               打滑。

2、桑塔纳、奥迪轿车均采用          式信号发生器。

3、汽油发动机点火系统中，通常由点火线圈实现升压，将12V低电压升至          KV的电压。

4、传统点火系统一般由         、分电器、火花塞、点火开关组成。

5、电子点火系统一般由          、高能点火线圈、点火放大器、火花塞组成。

6、计算机控制点火系统通常只由信号发生器、       、点火线圈、火花塞组成。

7、起动机拔叉不应有变形、            、松旷和严重磨损现象。

8、起动机、换向器失圆的检查，其跳动量不应大于        mm。

9、通常在发电机中，电刷在其架中的自由外露长度，一般不小  ＿、、mm。

10、汽车用蓄电池与交流发动机         联在电路中。

二、判断题：(20分)

1、汽车每行驶3000km就应对电解液液面高度进行检查。   （    ）

2、蓄电池脏污会引起自行放电。                      （　  ）

3、电甁电解液液面应高出极板板面10-15mm            （    ）

4、调节器电压过高会造成发电机寿命缩短。           （    ）

5、起动机电磁离合器打滑是蓄电池电量不足。         （    ）

6、试灯法检查发电机发电情况容易烧坏二极管。         （  ）

7、蓄电池充电不足，将会影响ECU和电子元件正常工作。(     )

8、发电机电刷麿损过甚会影响发电量。                 (     )

9、火花塞电极间隙应在0.9-1.0mm                    (     )

10、电子点火器也叫电子点火模块。                   (     )

三、选择题（10分）

1、启动机空转的原因：（        ）

A、马达继电器电器工作不良          B、起动机离合器打滑

C、飞轮齿圈麿损大               D、调节器电压过高

2、发动机不充电的原因（　　　　）

Ａ、带过松　　　　　              Ｂ、磁场线圈短路

Ｃ、元件板二极管烧坏              Ｄ、蓄电池放电

3、电子点火系高压无火故障原因：（         ）

A  点火线圈烧坏      B低压线路无电       C发电机不发电

4、用万用表测量点火线圈正极接线柱与接地之间的电压值，若电压为  电源电压，说明故障在  （      ）   。

A、点后线圈          B、分电器       C、低压线路

5、动态检查发动机点火正时，将加速踏板迅速踩到底，若发动机转速随节气的打开立即升高且随有轻微的爆震声，并很快消失，即为               。

A、点火正时          B、点火过迟            C、点火过早

四、简答题：（40分）

1、蓄电池电解液损耗过快故障原因？

2、起动机不转的故障原因？

3、发动机个别缸不工作的故障原因？

4、分电器中分火头的直观检查项目是什么？

五、分析题：（10分）

电喷发动机不能起动（无起动征兆）的故障诊断过程。