2020年退役汽修专业《汽电》试题

班级：　　    　　 考号：             姓名：

| 一 | 二 | 三 | 四 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

一．填空

1.汽车灯光信号系统有（            ）（            ）（            ）（            ）（            ）（            ）。

2.双丝灯泡前照灯的调节应以调节（            ）主。

3.仪表盘上的灯光有（            ）和（            ）两种颜色。

4.前照灯要求照亮前道路（            ）米。

5.进气压力温度传感器测电压时，怠速时各针脚对地电压1号为（      ）V，2号为（      ）V，3号为（      ）V，4号为为（      ）V。

6.机油压力表有（            ）式、（            ）式和（            ）式。

7.汽车喇叭的调整包括（            ）调节和（            ）调节。

8.前后雾灯一般采用（            ）控制。

9.报警装置由（            ）、（            ）组成

10.汽车喇叭一般采用（            ）控制。

11.仪表稳压器的作用是用来稳定（            ）汽油表，（            ）表电路输入平均电压的器件。

12.雨刮器由（            ）来驱动。

13.冷却液温度表的工作电路由装在仪表板上的（            ）和装载发动机冷却水套中的（            ）两部分组成。

14.汽车外部照明灯有（            ）（            ）（            ）。

15.雨刮电机带动（            ）使雨刮臂做往交运动。

16.仪表盘上红色的电瓶图样起表示（            ）故障。

17.水温传感器采用负温度系数热敏电阻，其阻值随温度的升高而（            ）。

18.前照灯电路主要由（            ）（            ）（            ）及（            ）组成

29.前照灯电路按继电器控制方式分为（                            ）和（                             ）两种。

20.闪光器的作用是在汽车转向时，使（            ）灯和转向指示灯发出明暗交替的闪烁信号，还可做故障显示和（            ）信号。

二．判断

（    ）1.白炽灯泡和卤钨灯泡的灯丝都是用钨制的。

（    ）2.转向灯装与汽车尾部及左右两侧，用来指示车辆行驶趋向。

（    ）3.喇叭音调的高低与铁芯气隙有关，减小铁芯气隙，音调降低，增大铁芯气隙，音调升高。

（    ）4.倒车灯的作用是夜间倒车着凉车后路面，并警示车后的车辆和行人，表示该车正在倒车。

（    ）5.冷却液温度表和燃油表都有电热式和电磁式两种。

（    ）6.车速里程表用来指示汽车行驶速度和累计行驶里程数的仪表，由车速表和里程表两部分组成。车速里程表有磁感应式、电热式和电子式三种。

（    ）7.电子式转速表按获取转速信号的方式来分有从点火系统获取信号的转速表、侧取飞轮（或正时齿轮）转速的转速表、从发电机上获取转速信号的转速表。

（    ）8.热敏电阻式燃油报警灯电路由正温度系数热敏电阻传感器、仪表板上的油量报警灯两部分组成。

（    ）9.在制动液不足报警灯电路中，当制动液不足时，浮子式传感器中的永久磁铁便远离舌簧开关，使舌簧开关触点打开，报警灯电路被接通，报警灯亮。

（ ）10.喇叭继电器的用途主要是在使用两个电喇叭时保护开关不因电流过大而烧毁。

三．选择

1.汽车前照灯的远光灯功率一般为（            ）W

A.20~55      B.40~60      C.60~80    D.80~100

2.汽车前照灯暗淡的故障原因是（            ）引起的

A.前照灯开关短路   B.变光开关短路    C.电路中灯泡烧毁  D.地线接线柱腐蚀

3.制动灯泡的功率一般在（            ）

A.10W以上     B.20W以上    C.30W以上   D.40W以上

4.造成两个前照灯均不工作的原因可能是（   ）故障

A.灯泡烧坏    B.前照灯开关   C.A和B均正确   D. A和B均不正确

5.牌照灯的灯泡功率一般为(       )

A.8~10w    B.20~40w      C.40~60w    D.60~80w

6.制动灯灯光的颜色为（            ）

A.红色    B.黄色   C.白色    D.绿色

7.当出现机油表读数不正确是，最可能的故障原因是（            ）

A.发送装置电路中有短路故障    B.仪表电路中存在断路故障

C.发送装置电路中有电阻          D.仪表电路中有短路故障

8.当仪表板上的电源系统充电指示灯点亮时，表示（            ）

A.蓄电池放电     B发电机有故障而不放电

C蓄电池充电    D发电机无故障

9. 前照灯泡强度不大，一般只有50~60cd，但以反射镜聚焦后光强度可达（            ）。

A500~1000    B1000~3000    C3000~6000     D6000以上

10.汽车水温过高报警装置在发动机冷却水温高于（  ）℃时报警

A.65  B.75   C.85  D. 95

四．简答

- 列举常见仪表报警灯（最少8种）

- 汽车很多故障都需要对保险丝是否熔断进行检查，如何快速、准确的检查出保险丝通断?

- 转向灯常见故障举例，并排除

13汽《汽电》第2页