《汽车底盘构造与维修》期末试题

- 班级：          考号：          姓名：

一、填空题（每题2分，共20分）

1、汽车膜片弹簧离合器主要由        、        、压紧机构和操纵机构四部分组成。

2、在分离轴承和分离杠杆(或膜片弹簧)内端之间预留一定的间隙,称为离合器的        。

3、三轴式手动变速器有三根主要轴,即        轴、        轴，中间轴,另外还有倒档轴。

4、变速器按照变速方式不同分         和        变速器。

5、通过改变传动        的齿数多少,从而得到不同的转速,这就是齿轮传动的变速原理。

6、汽车的行驶阻力        、        、上坡阻力 ，加速阻力。

7、汽车底盘由        、        、制动系 ，转向系四大系统组成。

8、汽车传动系的作用将        产生的动力按照需要传递给          保证汽车正常行驶。

9、汽车离合器安装在        与        之间,是汽车传动系统中直接与发动机相联系的总称。

10、膜片弹簧既是        又是        。

11、汽车一般是由发动机、        、车身和电器设备四部分组成。

12、二轴式手动变速器主要包括输入轴、       轴、倒档轴、格挡齿轮以及轴承等。

13传动系主要有        ﹑变速箱、万向传动装置、主减速器、差速器等组成。

14、惯性同步器按结构不同可分为        和锁销式。

15、汽车手动变速器的定位销锁止装置有      锁、互锁和倒挡锁。

二、单项选择题（每题2分，共30分）

1．离合器最容易磨损的零件为（  ）。

A. 分离轴承     B. 从动盘     C. 压盘     D. 分离杠杆

2.三轴式变速器不包括(    )三根轴。

A.输入轴     B.输出轴     C.中间轴    D.倒档轴

3.变速器的 (      )的作用是固定换挡叉轴，避免叉轴自行移动而脱挡(又称跳挡〉

A.互锁装置    B.传动装置    C. 倒挡锁装置    D.自锁装置

4.汽车后桥驱动主减速器的作用是（    ）

A．减小转矩 B．增大扭矩 C．增大转速  D．增大附着力

5轿车通常采用(    )悬架。

A.独立  B.非独立  C.平衡　　D.非平衡

6现代轿车一般采用(    )。

A. 承载式车身 B. 中梁式车架 C. 边梁式车架  D.综合式车架

7.汽车轮胎一般胎压的压力是(   )。

A. 0.5~0.7MPa   B. 200KPa左右   C. 0.2MPa以下  D.1MPAa

8.汽车轮胎型号225/60R17中“R”指的是(   )。

A. 斜线  B. 子午线  C. 扁平率  D. 花纹

9、自动变速器的P位使用的时候是(      )。

A、陡坡行驶    B、驻车  C、正常行驶    D、路口停车

10、汽车离合器安装于（   ）。

A.发动机与变速器之间         B.变速器与后驱动轴之间

C.皮带轮与变速器之间         D. 分动器与变速器之间

11、摩擦式离合器的主、从动件间，是利用（   ）传递扭矩。

A.摩擦力  B.电磁力  C.液体压力  D.离心力

12、在离合器中属于主动件的是：（   ）

A.离合器盖和离合器轴 B.飞轮和压盘、离合器盖

C.飞轮和离合器轴     D.离合器轴与从动盘

13、对离合器分离时的性能要求是（   ）

A.迅速、彻底            B.平顺、柔和

C.不打滑                D.能传递发动机最大扭矩

14、目前在汽车离合器上采用最多的操纵机构的形式是：（   ）.

A.机械式和气压式        B.机械式和液压式

C.气压式和液压式        D.气压式

15、在汽车自动变速器中前进档用英文字母（    ）表示.

A: R     B: P        C:  D         D:  N

16、为使汽车在路面上行驶时不打滑,其附着力必须(     )牵引力。

A、小于    B、等于   C、大于    D、等于或大于

17、发动机前置、前轮驱动的传动系统布置形式是(    )。

A、RR     B、FF    C、FR     D、4WD

18、离合器中最容易磨损的零件为(      )。

A、压盘     B、从动盘    C、分离轴承   D、分离杠杆

19、直接档传动比(     )

A、＞1    B、＜1    C、=1    D、随转速而定6、五档手动机械式20、变速器中,传动比最小的档位是(     )。

A、倒档    B、三档   C、四档   D、五档

三、判断题（每题2分，共20分）

1、变速器的档位越低,传动比越小,汽车的行驶速度越低。(      )

2、安装离合器时应注意原平衡片的位置。（    ）

3、二轴式变速器除设有输入轴、输出轴和倒挡轴外，还设有中间轴。（   ）

4、传动比大于1的挡位是超速挡。（   ）

5、当需要挂倒挡时，只能在汽车处于静止状态时才能挂入倒挡。（   ）

6、为了使汽车车轮在路面上不打滑，附着力必须小于牵引力。（   ）

7、 汽车倒挡是通过改变发动机曲轴的旋转方向实现的。（  ）

8、汽车正常行驶时，其驱动力应大于等于附着力。（   ）

9、汽车无论在任何道路和任何速度行驶时，滚动阻力都存在。（   ）

10、从动盘上的扭转减振器能提高传动系零部件的使用寿命，和减少振动噪声。（  ）

11、变速器在换挡时，为避免同时挂上两个挡位，必须装设自锁装置.（  ）

12、离合器的作用是保证平顺。（  ）

13、互锁装置是防止脱档的。（    ）

14、离合器的自由行程不符合规定是需要调整的。（   ）

15、没有同步器会造成换档冲击。（   ）

四、简答题（每题8分，共40分）

- 汽车底盘由哪几部分组成?

- 变速器的功用是什么?

3.汽车行驶的阻力都有哪些？

4.自动变速器各个档位含义？

5.变速器在使用过程中的常见故障有?