《汽车电器》

班级：　　    　　 考号：             姓名：

| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

一．填空（每题3分，共45分）

1. 常见的整流电路有______________、______________、______________

2.PN结具有          特性，导电方向由      到      。

3. 放大电路按频率的不同可分为           、          、           放大电路。

4. 滤波是利用通过储能元器件                         的电流不能突变的特性。

5.滤波是尽可能的滤掉单向脉动直流电中的                      成分。

6.三极管按材料分为         、            。 三极管还叫             。

7.晶闸管和二极管一样都可以用来       ，相对与二极管，晶闸管整流     或可调。

8.半导体器件，它们的简易测量需要用到                    。

9. 常见的二极管都有_________、__________、__________、_________、_________。

10.整流是利用           的单向导电性，将交流电变为单向的              。

11. 常见的半导体材料有        、           。

12. 三极管最根本的作用是            它有3个管脚分别是      、      和      结构的不同分为      和              。

13.常见的滤波电路有                  、                          和复式滤波，复式滤波又分为                     和               滤波。

14.滤波是利用储能元器件                        两段电压不能突变的特性。

15. 相同出0，相异出1为       门电路，相同出1，相异出0为       门电路。

二．选择（每题2分，共20分）

1. 能够满足见0得1，全1得0的逻辑电路是（       ）

A.非逻辑        B.与逻辑             C.或逻辑           D.或非

2. 锗管的死区电压是（      ）

A．0.1V               B.0.2V                 C.0.3V           D.0.5V

3. 以下事件与条件满足非逻辑关系的是（   ）

A.决定某事件发生的所有条件都具备时，该事件才会发生

B.条件与结果的状态总是相反

C.决定某事件发生的条件，只要有一个或一个以上具备时，该事件就会发生

D. 决定某事件发生的条件，只要有一个或一个以上具备时，该事件就不会发生

4.不属于常见数制的是（      ）

A.二进制数         B八进制数          C.七进制数          D.十进制数

5. 将交流电变为直流电，按顺序应该（      ）

A.整流，滤波，稳压，变压              B. 变压，整流，滤波，稳压

C. 变压，稳压，整流，滤波             D. 变压，稳压，滤波，整流

6. 不属于多级放大电路常见的耦合方式是（    ）

A.直接耦合       B.变压器耦合         C.RC耦合          D.LC耦合

7、或门逻辑符号是（   ）

8.能够满足见0得1，见1得0的逻辑电路是（        ）

A.非逻辑        B.与逻辑          C.或逻辑           D.以上都不对

9. 以下关于三极管的说法不正确的是（   ）

A.三极管可以用来放大电流              B.三极管可以用来放大电压

C.三级管可以用来放大功率              D.三极管可以用来放大能量

10.逻辑关系就是一定的因果关系。即           和           的关系（        ）

A.因，果       B.条件，结果       C.满足，不满足     D.以上都不对

三．计算

将（111010111）2转换成十进制数。

四．作图

1. 画出三相桥式整流电路，T型LC滤波电路串联型晶体管稳压电路。

2. 异或门结构图。

五．附加题（本题15分，为选做题，作对加分，但满分不加分）

设计一个加单的三人抢答器，请将图做在试卷的背面。